网络层各类协议数据的抓取分析

一、实验准备

打开 Wireshark，一些网卡有波动，就代表有抓到流量，选择一张有波动的网卡，进行抓包

可以看到已经抓到一些 arp 数据包了，可以通过访问网站，创造一些其他的流量

可以看到抓到了一些 http 和 tcp 的流量

ping 一下主机也可以抓到 icmp 协议

二、实验步骤

- IP 协议分析

ip 协议分组格式

IP 协议首部包含两个部分，固定部分和可变部分，固定部分固定长 20byte

| 版本 | 占 4bit 表示版本信息 如 0100 表示 ipv4 |
| --- | --- |
| 首部长度 | 占 4bit 表示首部的总长度，0101 为 5，这里 一个 1 表示 4byte,所以头部占 20byte |
| 服务类型 | 占 8bit 用来获得更好的服务。其中的前 3bit表示报文的优先级，值越大优先级越高，最小 000，最大 111，后面的几位分别表示要求更低时延、更高的吞吐量、更高的可靠性、更低的路由代价等。对应位为 1 即有相应要求，为 0 则不要求。最后一位不启用，为 0 |
| 总长度 | 占 16bit 表示首部长度+数据长度，最大可以达到 65535byte 数据长度可以通过总长度-首部长度来计算 |
| 标识 | 占 16bit 唯一的标识主机发送的每一个数据报。其初始值由系统随机生成，每发送一个数据报其值就加一。该值在数据报分片的时候被复制到每个分片中，因此同一个数据报的所有 分片都具有相同的标示值。 |
| 标志 | 占 3bit 三位标识符第一位保留，为 0，二三位为 DM 位，D 位如果为 1，表示不允许分片， M 位表示后面还有分片(除了最后一个分片，其他分片都要置 1) |
| 片偏移 | 占 13bit 是分片相对原始 IP 数据报开始处的 偏移，以 8 个 byte 为偏移单位 |
| 生存时间 | 占 8bit 即 TTL，为了限制数据报在网络中的 生存时间，用跳数作为单位，每经过一个路由器就减 1，windwos 为 128，Linux 为 64 或 255 |
| 协议 | 占 8bit 指出此数据报携带的数据用什么协议 处理 |
| 首部校验和 | 占 16bit 用来检验 IP 数据报头部在传输过程中是否损坏，只检测数据报的首部，不包括数据部分，不采用 crc 校验码，只采用简单的计算方法 |
| 源地址 | 占 32bit,表示请求报文的地址 |
| 目标地址 | 占 32bit，表示报文的目的地址 |

对前面抓到的一个 http 包进行分析

打开可以看到里面的详细信息，对其 ip 协议进行分析

- ARP 协议分析

ARP 协议分组格式

| 目的地址 | 占 6 个 byte，为广播请求报文全为 1，即 ff:ff:ff:ff:ff:ff， 响应报文为目标 mac 地址 |
| --- | --- |
| 源地址 | 占 6 个 byte，为源 mac 地址 |
| 帧类型 | 占 2 个 byte，表示后面数据的类型，对于 ARP 请求或应答来说，该字段的值为 0x0806 |
| 硬件类型 | 占 2 个 byte，硬件类型，为 1 是由以太网指派 |
| 协议类型 | 使用协议的类型 0x8000 是 tcp |
| 硬件地址长度 | 6 |
| 协议长度 | 4 |
| 操作码 | 为 1 是请求包，2 是响应包 |
| 发送方 mac 地址 | 发送方 mac 地址 |
| 发送方 ip 地址 | 发送方 ip 地址 |
| 目标 mac 地址 | 目标 mac 地址，如果目标 mac 未知，全用 0 标识 |
| 目标 ip 地址 | 目标 ip 地址 |

分析一个 arp 的数据包

3、ICMP 协议分析

icmp 报文可以通过 ping 命令来抓取，使用 wireshark 过滤 icmp 报文

icmp echo request 报文结构

icmp 通用格式

分析一个 icmp 报文

差错报告 icmp 报文