1. 请简述1g到5g主要性能指标（带宽、传输速率等）

| 性能指标 | 1G（1980s） | 2G（1990s） | 3G（2000s） | 4G（2010s） | 5G（2020s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传输速率 | 仅语音（模拟信号，无数据速率） | 语音 13kbps（GSM）；GPRS 115kbps，EDGE 384kbps | 下行：WCDMA/HSPA+ 14.4Mbps，CDMA2000 EV-DO 3.1Mbps | 峰值下行 100Mbps（LTE）→1Gbps（LTE-A）；用户体验 10-50Mbps | eMBB：峰值 10-20Gbps（毫米波），用户体验 100Mbps-1Gbps |
| 业务 | 单一语音通话，容量低、抗干扰差 | 语音、短信、低速数据（WAP 上网） | 语音、视频通话、移动网页浏览（初步多媒体） | 高清视频、移动宽带、在线游戏、移动办公 | 三大场景： |
| 时延 | —（模拟信号无明确时延） | 数据传输约 100-500ms | 数据传输约 50-100ms | 控制面 < 100ms，用户面 10-20ms | uRLLC：时延 < 1ms，可靠性 99.999% |
| 频谱效率 | 低，支持用户数少 | 较 1G 提升，支持更多用户并发 | 相比 2G 显著提升，支持更高吞吐量 | 相比 3G 提升 2-3 倍，支持 20MHz 大带宽 | 相比 4G 提升 3 倍以上，支持更广频段（700MHz-300GHz） |
| 频段 | 450MHz、800MHz | 900MHz、1800MHz（GSM 主流） | 2GHz 左右（如 2100MHz） | 700MHz-2600MHz，支持更高频段 | Sub-6GHz（低频 / 中频）+ 毫米波（24GHz + 高频段） |
| 移动性 | 低速移动（车辆场景），不支持高速切换 | 中速移动（支持步行 / 车辆） | 高速移动（时速≤120km/h） | 超高速移动（时速≤350km/h，高铁场景） | 极高速移动（时速≤500km/h，高速列车） |
| 连接数密度 | — | — | — | 约 10⁴设备 /km²（侧重移动宽带） | mMTC：10⁶设备 /km²（海量物联网连接） |

2. 请简述1g到5g主要采用关键技术

| 技术指标 | 1G（1980s） | 2G（1990s） | 3G（2000s） | 4G（2010s） | 5G（2020s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心多址技术 | FDMA（频分多址，AMPS/TACS） | TDMA（GSM）/CDMA（IS-95） | WCDMA/CDMA2000 /TD-SCDMA（宽带 CDMA） | OFDMA（下行）/SC-FDMA（上行） | OFDMA/NOMA（非正交多址）+ 毫米波频段 |
| 关键调制技术 | 模拟 FM 调制 | GMSK（GSM）、QPSK（CDMA） | 16QAM/64QAM（HSPA+） | 256QAM（高阶调制） | 1024QAM（更高阶调制） |
| 核心创新技术 | 模拟语音通信、电路交换 | 数字语音编码（13kbps）、GPRS/EDGE、鉴权加密 | 扩频技术、Rake 接收机、HSPA 高速数据 | OFDM 抗多径、MIMO 多天线、载波聚合（达 1Gbps） | Massive MIMO、网络切片、边缘计算（MEC）、毫米波通信 |
| 网络架构 | 纯电路交换 | 电路交换 + 分组交换并存 | 分组交换主导（IP 承载） | 全 IP 化 EPC 核心网（扁平化） | 软件定义网络（SDN）+ 边缘计算 |

3. 请简述1g到5g优点及缺点

| 代际 | 核心优点 | 核心缺点 |
| --- | --- | --- |
| 1G | 1. 首次实现移动语音通话，支持低速移动（车载场景） 2. 技术简单，设备成本低，部署快速 | 1. 仅支持语音，无数据业务 2. 频谱效率低，容量小，抗干扰能力差 3. 不支持高速切换和全球漫游 4. 模拟信号易被窃听，安全性弱 |
| 2G | 1. 数字化升级，语音质量稳定，抗干扰能力强 2. 支持短信、低速数据（GPRS/EDGE） 3. 频谱效率提升，容量较 1G 增加 2-4 倍 4. 引入鉴权加密，增强通信安全 | 1. 数据速率低（最高 384kbps），无法满足多媒体需求 2. 数据时延高（100-500ms），不支持实时交互 3. GSM/CDMA 标准不兼容，全球漫游受限 |
| 3G | 1. 开启移动宽带，支持视频通话、移动网页浏览等多媒体业务 2. 频谱效率比 2G 提升约 5 倍，支持更多用户并发 3. 支持高速移动（时速≤120km/h） | 1. 存在 WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA 三大标准，设备兼容性差 2. 峰值速率仅 14.4Mbps，时延 50-100ms，仍有瓶颈 3. 混合电路 / 分组交换架构，维护成本高 |
| 4G | 1. 高速率（峰值 1Gbps）、低时延（10-20ms），支持高清视频、在线游戏 2. 全 IP 化核心网，网络部署灵活，成本降低 3. OFDM+MIMO 技术提升频谱效率（比 3G 高 2-3 倍） 4. 支持时速 350km/h 的高铁场景，移动性强 | 1. 连接数密度低（10⁴设备 /km²），无法满足海量物联网需求 2. 高频段覆盖范围小，需密集建站，功耗较高（终端续航压力大） 3. 主要优化移动宽带，缺乏低时延高可靠场景的专属设计 |
| 5G | 1. 三场景融合： - eMBB：峰值速率 10-20Gbps，支持 8K/AR/VR - mMTC：百万级设备连接（10⁶设备 /km²） - uRLLC：时延 < 1ms，可靠性 99.999% 2. 技术创新：毫米波、Massive MIMO、网络切片、边缘计算 3. 频谱资源拓展（Sub-6GHz + 毫米波），效率比 4G 提升 3 倍以上 | 1. 毫米波传播损耗大，需高密度部署小基站，初期成本是 4G 的 2-3 倍 2. 高频段穿墙能力弱，室内 / 复杂环境覆盖需额外优化 3. 物联网设备功耗与速率平衡问题待解，系统兼容性复杂 4. 万物互联场景下安全与隐私保护挑战加剧 |